Инструкция по эксплуатации

5156.57581962.200 ИЭ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Отпугиватель  ультразвуковой "Торнадо-115" (дальше по тексту прибор) предназначен для защиты помещений и прилегающих территорий от проникновения и нахождения в них  кошек и собак. Принцип действия прибора основан на воздействии на  ультразвуковым излучением частотой 18 … 70 кГц. которое вызывает у животных испуг, беспокойство и дискомфортное состояние. Это заставляет покидать  зону действия прибора.   Устройство имеет автоматическое переключение частоты модуляции ультразвука во временном диапазоне, что не позволяет привыкнуть к его действию .

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150 – 69.о

Степень защиты, обеспечиваемой оболочками, по ГОСТ 14254-96 –  IP21.

Уровень ультразвукового давления, создаваемый на расстоянии 1м от ОГ, не превышает предельно допустимых значений, установленных в ГОСТ 12. 1. 001 – 89, и не оказывает вредного воздействия на человека,что подтверждено заключением испытаний на продукцию № 15 от 01.02.2011 г. на соответствие с санитарными нормами по СанПиН 2.2.4/2.1.8.528-96.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1) Напряжение питающей сети 50 Гц, В …….................. 220 ± 15%

2) Максимальная потребляемая мощность от сети

переменного тока, не более, Вт .…………............... 10

3) Диапазон излучаемых частот, кГц .…………………….... 18 … 70

4) Частота перестройки ультразвука, Гц  .....……………….. 2 … 10

5) Уровень ультразвукового давления

на расстоянии 1 м, дБ, не более .........……………. 100

6) Эффективная площадь при уровне ультразвукового давления

72 дБ, кв. м, …………..…..…………..……. ..........до 100

7) Диапазон рабочих температур, °С ……………..….…… -40…+80

8) Масса, не более, г ...……………………..................................... 80

9) Габаритные размеры, мм .……….............................30 x 75 x 105

Габаритные размеры могут изменяться с изменением конструкции корпуса.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

В основу электрической схемы прибора положен ультразвуковой генератор с автоматической перестройкой частоты в диапазоне 18 … 70 кГц,

Ультразвук не проходит сквозь сплошные преграды – стены, двери, перегородки и т.п.

Ультразвук очень хорошо отражается от твердых поверхностей – бетонных стен и потолка, пластиковых панелей, дерева и металла, твёрдых предметов . За счет многократного отражения он достигает тех мест, где прямое направление излучения от прибора закрыто.

Мягкие поверхности (занавески, одежда, обивка мебели и т.п.) поглощают ультразвук и тем самым уменьшают эффективность действия прибора.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

Для включения прибора вставьте блок питания в розетку сети переменного тока с напряжением 220В, при этом должен начать мигать индикатор работы.

ВНИМАНИЕ! Индикацией того, что прибора работает нормально, является мигание светодиода на передней панели в такт частоте излучения ультразвука.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор должен эксплуатироваться в помещении с нормальной влажностью и без содержания агрессивных веществ в воздухе.

Не допускаются механические воздействия на диффузор излучателя и корпус прибора.

Запрещается эксплуатация прибора с механическим повреждением корпуса или со снятой крышкой

Держите прибора дальше от источников тепла, а также от возможных источников попадания на прибор влаги , горючих жидкостей или агрессивных сред!

6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев с даты продажи потребителю.

Срок эксплуатации прибора – не менее 10 лет.

В случае обнаружения неисправности прибора или выхода его из строя до истечения гарантийного срока не по вине потребителя обращайтесь в фирму–изготовитель.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ В ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

В случае выхода из строя или нарушения функционирования прибора  до окончания гарантийного срока необходимо обратиться к представителю предприятия - изготовителя.

ВНИМАНИЕ!  Предприятие – изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае:

- нарушения комплектности поставки прибора;

- наличия явных  механических повреждений прибора;

- попытки вскрыть устройство;

- отсутствия настоящего руководства с отметками о приемке прибора и продаже его потребителю !

В этом случае возможен только платный ремонт прибора предприятием - изготовителем.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Отпугиватель кошек и собак  ультразвуковой «Торнадо-115»  соответствует требованиям технических условий  и  признан годным к эксплуатации.